# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### název stavby

Rekonstrukce střechy na bytovém domě ul. Polní 639-640

### místo stavby

Parcela:

Katastrální území:	Tišnov, parc. 678 a 679

Obec. 	Tišnov

Okres:	B-v

Kraj: 	Jm

Stavební úřad: 	Tišnov

Stavební úřad

### předmět projektové dokumentace

Stávající bytový dům, kde již proběhla částečná rekonstrukce bytů a v současnosti chce investor rekonstruovat střechu..

## Údaje o stavebníkovi

Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

## Údaje o zpracovateli zadání

Zodpovědný projektant:	Ing. Oldřich Výleta

Adresa:	Troubná 1383, 666 02, Předklášteří	
ČKAIT:	1001336
Tel.: 	604 997 977

# Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa a výpis z KN

- osobní prohlídka místa stavby s pracovníkem města

# Údaje o území

### rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území nepřekračuje hranice parcely ve vlastnictví investora.

### dosavadní využití a zastavěnost

Předmětná parcela sloužila dosud jako zastavěná pl. a nádvoří

Technické zadání a popis

- při prohlídce stavby byl stanoven tento soupis prací, které budou muset být provedeny:

demontáž stávající střešní krytiny – pálená do suti

chemické ošetření – krovu a doplňkových dřevěných nově prováděných akcí (např. větrací mezery) přípravkem proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním

Výměna Ti nad III. Np  + parotěs. fólie – prováděno shora, TI minerální nebo skl. vlákno v tl. min. 16 cm s λ < =  0,038 ve dvou vrstvách, parozábrana montována ze shora, vytvoření větrané mezery pod plochou střechou vikýřů

Komíny – přezdění a přespárování nadstřešní části komínů vč. nové ŽB hlavy s přesahem a okapovou drážkou

Hromosvod – kompletní výměna dle aktuálních norem

Klempířské výrobky – výměna všech klempířských výrobků na střešní akci vč. podokapních žlabů a svodů a lapačů střešních splavenin, lemování komínů a stávajících vikýřů, nové prostupy pro anténní a odvětrávací potrubí, nově oplechovat boční čela vikýřů  /dnes dřevěný obklad/, materiál klempířských výrobků poplast. plech Pz

Okna – do střešní krytiny vmontovat výlezy ke komínům

Krytina – na vikýřích poplast Pz plech na nové bednění s vytvořením větrané mezery, na šikmých střechách na nové dvojité laťování s pojistnou HI (kontaktní) pálená střešní krytina režná nebo betonová vč. doplňkových střešních tašek a doplňků  -  větrací (min. 1ks /10m2), větraný střešní hřeben, nárožní prvky apod.

obnova říms – výměna obkladů za cementotřískové desky vč. nátěru – do rozpočtu uvést pouze cenu za 1m2

Ostatní - Likvidace sutě, staveništní a mimostaveništní doprava, lešení, zařízení staveniště

Povinnosti uchazeče podávajícího nabídku:

- prohlédnout si a seznámit se s budovou a opravovanou částí, tak aby nevznikaly vícepráce

- do rozpočtu uvést alternativní cenu na místo výměny TI a parozábrany za aplikaci a dodávku polyuretanové pěny v tl. 16cm  s  λ < =  0,025 – cenu uvést za 1m2

V Předklášteří V/2019 		Ing. Oldřich Výleta